人体工学办公桌椅相关设备参数

| 项目 | 参数内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 人 体 工 学 升 降 台 系 统 | - 台面尺寸：≥150(L)×700(W)×25(H)mm，且与背景灯一体化设计。 - 采用专业台面、具有防火防潮、耐磨耐腐蚀，易清洁不粘附灰尘。 - 两侧矩形木质板材布绒屏风尺寸：≥720(L)×500(W)×20(H)mm - 长边矩形木质板材布绒屏风尺寸：≥1440(L)×720(W)×20(H)mm - ▲木质板材布绒屏风整体采用包布工艺，符合漫反射光学原理，使背景灯光能更均匀的扩散，降低视觉疲劳（提供证明文件）。 - 三面屏风：减少周边环境干扰，屏风与桌体一起升降，优化工作环境。 - 钢制槽走线系统：采用桌底隐藏式走线和集成多功能接口模块安装，预留所有设备供电接口和USB供电；桌底隐藏安装，避免水滴、金属等异物进入，保护系统稳定性和安全性。 - 台面背景灯：采用全灌胶一体光学透镜LED线条灯，光效更均匀。 - 台面背景灯采用独立的防水电源模块供电。 - 台面背景灯配备独立的调光模块，固定在桌底边缘，便于自由调节亮度。 - ▲台面背景灯为蓝色光源，符合北美放射学会标准；与桌面、屏风一体化设计，隐藏固定在桌面下方，灯光由下往上投射，使背景光效更均匀，减少视觉疲劳，背景光亮度可自由调节（提供证明文件） 。 - 多功能显示器支架：固定底座与台面一体化设计，可靠性更强，根据需求支架可配置单屏、双屏和三屏，隐藏走线，360度全方位自由调节，释放桌面空间，工位更简洁。 - 电脑放置采用桌底悬挂式主机托支架，主机托采用三面固定保护主机，更稳定安全。 - 主机托承重≥15kg，上下左右可拉伸，支持±90旋转，方便适配各种工作站。 - 主机托自带安全螺钉，防止主机坠落。 - 主机托桌底安装面板和产品主体分开设计。 - ▲桌体具备隐藏式简易午休床收纳支架，与桌体一体化设计（提供证明文件）。 - 午休床展开尺寸：≥180(L)×60(W)×30(H)cm，折叠尺寸：≤70(L)×65(W)×16(H)cm - 电动升降支架 ：桌脚升降≥3节，桌面距地最低高度≥580mm，桌面距地最高高度≤1230mm - 电动升降支持遇阻回退安全保护。 - 升降速度：最大速率≥38mm/s - 升降噪音：≤50dB - 升降承重：≥125kg - 待机功耗：≤0.5W - 取得证书：RoHS、UL（提供复印件）。 - 工作台可设置记忆位≥3个，支持一键升降、LED显示屏实时显示升降高度。 - 疲劳时间提醒：可自行设定。 | 70套 |
| 人 体 工 学 座 椅 | - 座椅采用双背自动调节设计，全方位贴合后背。 - 马鞍式坐垫采用不沾水布料设计。 - 座椅底部采用防爆钢板设计。 - 座椅采用金属把手，更加稳固。 - 支持升降与360度旋转，灵活适应更多办公环境。 - 支持靠背锁定，随时调整坐姿角度。 - 多维自由升降旋转头枕，适应不同坐姿。 - 采用四级安全防爆升降气杆并通过SGS认证（提供复印件） - 座椅超强承重，滑轮采用静音万向轮。 | 70张 |