广东省人民医院办公楼904、906会议室显示屏系统建设

项目询价文件

我院拟在办公楼904贵宾室配置98寸会议平板、906会议室配置LED大屏系统项目（以下简称“该项目”），现对该项目进行公开询价，就该项目做如下统一的技术要求及服务要求，请各供应商根据以下要求进行投标报价。

一、供应商相关资质要求

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。

3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

5、供应商必须提供针对本项目的厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函。

6、供应商2018年1月1日至今必须具有同类型项目案例实施业绩（提供5个或5个以上业绩证明资料）。

二、LED大屏及会议平板系统技术要求

我院的904贵宾室和906会议室是我院重要的会议场所，集会议讨论、会议接待和视频会议功能于一体，因此该项目对音视频系统的要求都必须遵循最高水平进行建设。通过采用成熟先进的技术手段，以科学发展观为指引，总体设计适度超前，采用性价比高的硬件设施，一次性设计到位，建设国内领先的会议室和贵宾室。软、硬件设计具有前瞻性，在充分满足现有需求的前提下预留接口，为后期扩展奠定基础。

三、安装实施、质保及售后服务要求

1、安装实施方案

供应商必须提供该项目完善的实施方案，包括但不限于对本项目涉及的设备安装、场地要求、设备承重、设备运输、设备搬运、设备的供配电等相关信息方案。供应商必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有音响师作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含LED大屏、会议平板、音响、视频会议和中控系统运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2、质保及售后

（1）保修及质保

供应商必须提供LED大屏、会议平板系统五年质保服务，必须提供原厂质保承诺函或通过厂家官网、售后服务电话等方式查询确认五年质保服务为原厂质保服务。提供7*24小时的服务。每次的服务需要提供现场的工作照片存档，以便查验。

（2）月度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每月对LED大屏、会议平板系统运行状态及运行参数进行查看并记录，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。

（3）季度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对LED大屏、会议平板系统系统进行预防性巡检维保服务。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

（4）年度维保

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每年需对LED大屏、会议平板系统进行一次大的维保服务，停机转维修/机外旁路，以保障会议LED大屏、会议平板系统工作在最佳状态。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

四、附本项目工程量清单

| 906会议室P1.25LED高清全彩显示屏（固定安装） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | P1.25LED高清全彩显示屏 | - ▲分辨率≥1920*1200，或者≥1920*1080 - 压铸铝箱体：根据整屏显示尺寸及比例自行调整； 3、▲像素管规格：国星SMD1010； 4、▲物理点间距：1.25mm； 5、发光点颜色：1R1G1B； 6、基 色：纯红,纯绿,纯蓝； 7、▲物理密度：640000点/m2； 8、单元模组尺寸：不限，根据整屏显示尺寸及比例自行选择合适的单元模组 9、单元模组分辨率：不限，根据整屏显示尺寸及比例自行选择合适的单元模组，最佳视距：2到200米； 10、最佳视角：水平120度，垂直120度； 11、环境温度：存贮 -20℃ ～ +55℃，工作 -25℃ ～ +55℃，相对湿度：≤95%； 12、▲整屏显示区域对角线尺寸不小于110吋，2块，显示比例16:10或16:9； 13、屏体厚度：≤8cm ； 驱动方式：恒流驱动 ，1/30扫描； 14、扫描频率：≥60帧/秒； 15、刷新频率：≥3840Hz； 16、灰度/颜色：256； 17、白平衡亮度：≥600cd/m2 亮度调节方式： 18、软件调节16级可调 ,平均功耗：≤400/m2； 19、最大功耗：≤900W/ m2； 20、电源具有输入欠压保护、短路保护、过流保护功能，自然冷却散热，无风扇设计，低噪音，宽范围工作环境温度-40℃—+70℃； 21、电源具有输入欠压保护、短路保护、过流保护功能，自然冷却散热，无风扇设计，低噪音，宽范围工作环境温度-30℃—+60℃； 22、具有国家颁发的全国AAA级诚信企业证书和诚信等级证书； 23、▲产品具有第三方国家检测机构出示的质量检测报告； 24、▲产品具有国家检测机构出示的防尘检测报告，具有5级防尘IP5X证书 。 | 平方米 | 约7.2，具体面积根据实际屏幕比例进行计算 | 利亚德 炬飞 洲明 MAXHUB |
| 2 | 发送卡 | 1、1路DVI和HDMI接口输入，2个网口（或光纤接口）输出，分辨率可支持130万点； 2、RS232接口控制，可级联多台进行统一控制，可设置多屏显示； 3、支持逐点亮度、色度校正； 4、支持环路热备份功能； 5、支持温度、湿度、烟雾、亮度等监测功能； 6、支持10、12位颜色； 7、可支持保存8套RCG文件； 8、支持模块宽度任意点数的模组； 9、支持所有国内外芯片的高刷、高灰、高亮调试播放； 10、多屏同步及组合功能； 11、具有发送卡广播功能； 12、软件具备文字打折功能； 13、▲具有CE认证； 14、▲系统取得国家计算机软件著作权登记证书（▲同时具有LED广告屏播放软件、系统控制管理软件、全功能播放软件、超长屏分割播放软件4种软件著作权登记证书)。 | 张 | 6 | 灵星雨 诺瓦 凯视达 |
| 3 | 接收卡 | 1、单台接收器件最大带载面积192×256，单台接收输出RGB数据24组。 2、支持配置文件回读； 3、支持程序复制； 4、支持温度监控，网线通讯状态检测； 5、支持供电电压检测； 6、支持高灰度高刷新； 7、支持64以内的任意扫描方式； 8、支持模块宽度任意点数的模组； 9、支持16bit—65536级灰度显示； 10、支持脱机测试功能； 11、支持单卡色度空间变换； 12、支持配置文件回读； 13 支持网线误码测试； | 张 | 64 | 诺瓦 灵星雨 凯视达 |
| 4 | 视频处理器 | 1、现场录播、监控等用途（高清多格式信号输入）； 2、任意信号淡入淡出切换； 3、530万像素高清输出； 4、可内置4张LED发送卡； 5、支持上位机软件操控； 6、信号无缝切换； 信号特效切换;画面数 2； 7、网络控制；支持4路高标清信号的处理，包括：DVI×2，VGA×2，HDMI×2，CVBS×4）。 8、▲具有国家颁发的知识产权管理体系认证证书、计算机软件著作权登记证书， 9、▲并同时具备CCC认证证书、ROHS认证证书、FCC认证证书、CE-LVD认证证书、CE-EMC认证证书、高新企业证书和实用新型专利证书 | 只 | 2 | 凯视达 迪欧迅 诺瓦 |
| 5 | 吸盘 | DC5V电动式，拆板神器 | 台 | 1 | 订制 |
| 6 | 配电柜 | 1、10KW户内箱体，电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、2、频率：50HZ， 3、额定电压：220V/380V，220V输出；10路输出， 保护功能：具有短路、断路、过流、过压等多种保护功能。 | 套 | 1 | 国标订制 |
| 7 | 钢架结构 | 钢结构主体结构采用60*60方管+40*40方管+L40*40*4角铁制作钢结构。 要求屏体与地面或墙面焊接牢固，构件均采用热镀锌钢材；普通螺栓，为 C 级，螺栓、螺母和垫片采用 Q235 钢制作处理。钢材，无扭曲现象，下料误差在 5mm 之内，切口应平直、光滑、无卷、边、毛刺。 构架焊接要求牢固、无焊渣。未注明的贴角焊缝，其焊接尺寸 H 等于较薄的构件厚度的 1.2 倍，焊缝长度沿构件搭接周边全长满焊。模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2MM）；模块安装用竖条和横条弯曲不得大于长度的 1/100；局部弯曲不得大于被测长度的 1/100，银灰色铝塑板包边装饰 | 平方米 | 8 | 国标订制 |
| 8 | 线缆配件 | BVV3*10mm2铜芯双塑电线，含6类屏蔽网线、电缆桥及五金配件。 | 批 | 1 | 国标订制 |
| 906会议室高清视频矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 9 | 8*8无缝高清混合矩阵 | 1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头； 2. 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏； 3. 支持图像局部细节放大、局部显示； 4. ▲ 每路输入视频都可独立可叠加字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小，字幕内容可通过串口软件随时更改； 5. 可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 6. 自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 7. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； 8. 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； 9. DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线； 10. DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出； 11. HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离； 12. ▲插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号，可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输； 13. 所有板卡和主板，采用德国Erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接； 14. 支持RS-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能； 15. 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计； 16. 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 17. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 18. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 19. 标准机架安装的金属机箱。 20. 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55W，32系列最大功耗100W。 21. 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 22. 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 23. 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 24. 机架安装：标准3-12U ； 25. 带宽：5.25Gbps，增益：0dB 26. 位时钟抖动：<0.15Tbit 27. 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%） 28. 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%） 29. 最大传输延时：5nS 30. 切换速度：200ns（最长时间） 31. 串行控制接口：RS-232, 9-针公 D型 接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND 32. 以太网控制接口（选配）: RJ-45母接口,TCP/IP Server或UDP模式,自适应10M或100M,全双工; 33. 平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时 | 台 | 1 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 10 | 4路HDMI输入卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、▲每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 3、采用高质量沉金线路板； 4、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 5、支持中英文字幕叠加； 6、支持图像分辨率1920x1200P60； 7、自动EDID管理，不需人为干预； 8、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 9、支持HDCP，支持蓝光DVD； 10、点对点硬件无压缩实时转换； 11、传输距离大于20m； 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； 13、即插即用，无需软件，无需驱动； 14、最大功耗 12W； 15、像素带宽 165MHz, 全数字； 16、接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 17、最大传输延时 5nS(±1nS)； 18、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 19、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 20、阻抗 50 Ω； | 张 | 2 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 11 | 4路HDMI输出卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、▲每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； 3、支持音量数字调节； 4、支持图像局部放大； 5、支持拼接，兼容拼接处理器功能； 6、支持图像分辨率1920x1200P60； 7、采用高质量沉金线路板； 8、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 9、支持图像分辨率1920x1200P60； 10、自动EDID管理，不需人为干预； 11、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 12、点对点硬件无压缩实时转换； 13、传输距离大于20m； 14、具有输入输出预加载，切换速度更快； 15、即插即用，无需软件，无需驱动； 16、最大功耗 12W； 17、像素带宽 165MHz, 全数字； 18、接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 19、最大传输延时 5nS(±1nS)； 20、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 21、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； | 张 | 2 | TAIDEN CRESTRON DOJUIT AMX |
| 904接待室98寸会议平板系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |  |
| 12 | 98寸会议平板 | 1、集投影、电脑、4K高清显示、书写白板、远程视频会议等于一体。 2、★屏幕尺寸≥98英寸；显示比例 16:9；显示分辨率 3840*2160 3、亮度≥350cd/m2；对比度1200:1；可视角度 178°；色彩1.07G colors； 4、色温9300K，显示屏寿命≥30000小时 ； 5、在安卓系统下可实现白板书写、PPT 课件播放、多媒体播放、网页浏览等，可实现无 PC 状态批注。 | 台 | 1 | 飞利浦 夏普 希沃 MAXHUB ITC |

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足；▲部分指标为加分项。

以上工程量清单供参考，各供应商根据选型不同进行调整，但必须满足相关技术要求及现场实际安装、使用环境要求。

- 评审方法

- （一）供应商报名资料要求：

1、供应商所提供设备均在品牌要求内，并提供该品牌生产厂家或总代理出具的加盖有公章的售后服务承诺函。

2、供应商所提供的设备参数均能满足或优于采购需求清单的参数要求。

3、提供五年售后质保服务。

4、供应商需提供5个或5个以上的2018年1月1日至今签订同类的音视频工程/服务业绩合同（提供合同复印件或发票进行佐证）。

（二）供应商满足上述条件后按所报总金额从低到高筛选。

# 六、附工程类合同模板

工程施工合同

编号：

发包人：广东省人民医院（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据广东省人民医院项目发包给乙方进行施工、调试。为保障双方的权益，确保工程的施工质量和工程进度，使之尽快竣工投产，经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，结合本工程的具体情况，就本合同规定的系统工程项目达成一致，同意签订本合同。

- 工程名称及地点

1、工程名称：

2、工程地点：

- 工程范围、内容

1、工程范围工程内容：

2、详见附表清单；

- 合同价款

1、工程暂定总价为人民币元              （大写：          ），具体价格见附件（所列单价已包括供货、运输、安装、调试、人工、税费等一切费用）。合同价款包括双方议定的预算中的所有工作，工程结算时按发包人审定的实际发生量乘以单价结算。

2、工程结算时，因甲方要求，产生合同以外的工程量或出现部分工程内容变更的，按甲方结算审核价予以结算，原则上工程结算价不得超出原工程预算价（合同总价）的10%。变更项目合同中有单价的（或经甲方审批的报价单中有单价的），套用合同单价（或经甲方审批的报价单中的单价）；变更项目合同中没有单价的，双方可按材料认证单或双方议定的单价或计价方法进行定价。

- 工期

1、工期：甲方发出施工指令后个       日历日，施工人完成包括清单中所涉及的所有硬件设备、材料的供货、运输、安装、调试等全部工作）；

2、验收日期；整体验收不迟于工程竣工后20个工作日；

3、如工程项目增加或发生大的变更，双方可重新议定工期，该议定的日期以甲乙双方书面确定为准。

- 工程质量

1、本工程的质量等级为合格，乙方提供的产品需满足甲方的技术参数要求，必须与现有设备配套，严格按照清单要求供货，并保证本项目验收合格。

2、施工人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

3、乙方应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。工程质量验收，按照国家或行业的质量验收标准执行。

4、乙方负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，乙方采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。材料及设备进场，应根据甲方要求，提交材料设备进场报审表（附产品质量合格证明文件），由甲方审核后方可使用。

- 甲方权利、义务

1、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程质量和进度。

2、向乙方提供工地现场的用电用水等必要条件；

3、协助乙方进行调试、试运行及验收工作；

4、按时向乙方支付工程款项。

- 乙方权利、义务

1、按要求完成设备材料的供货、安装、调试、验收工作；

2、由乙方提供的设备、材料必须按有关规定提供质量合格证书和样品（如甲方明确表示不必要可不提供），由于材料的质量原因造成的工程质量不合格，由乙方负全部责任，并承担返工的费用；

3、承担工程保修责任。

4、开工前，乙方需编制施工方案、质量及安全保障体系方案、工程进度计划方案，明确人员、职责、制度、措施及要求；乙方须与甲方指定项目负责人提前沟通工程开工前相关准备事宜，得到许可（开工通知）后方可入场施工。

5、施工过程中，施工场地做好围蔽，材料堆放整洁有序，施工垃圾当天清理，保持施工现场的环境整洁卫生，减少施工对医院各科室的影响，完工后及时清场；落实安全生产及防火措施，禁止工地吸烟，配备防火器材，明火作业应严格执行动火审批手续；材料进场及工程变更须按照甲方要求提前办理报审手续，变更确认后及时办理签证手续。

6、工程完工后，乙方需要按照甲方质量及时间要求提交工程施工竣工验收文件及结算资料，配合甲方做好相关工程项目验收（环保、卫生、消防、规划等）及移交手续。

7、未经甲方同意，乙方不得将工程转分包。乙方未经同意进行转分包的，甲方有权解除本合同，已进行的工程量按80%结算，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

- 合同价款支付；

双方协商选择下列工程款支付方式：方式。甲方每次支付前，乙方应提交请款函和合格的等额发票。

方式一

1、工程预付款：合同签订后60天内支付合同总价的30%；

2、本工程完成后，经甲方组织的相关人员验收合格后支付到合同总价的70%

3、本工程完成后，经甲方组织的相关人员验收合格后支付到结算审核价的97%，保修期结束后一次性付清余款。

方式二：

1、本工程完成后，经甲方组织的相关人员验收合格后支付到合同总价的70%

2、办理工程结算后，支付到结算审核价的97%，保修期结束后一次性付清余款。

- 工程质量检查与验收

1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家相关部门颁发的有关工程施工规范 及验收技术规范进行施工，接受甲方现场监理工程师和工程师代表的监督检查。

2、工程调试完毕自检合格后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料移交甲方，并发出竣工通知书，由甲方组织相关人员进行竣工验收。

3、工程验收：工程验收以满足招标文件全部设计要求和国家有关部门制定的竣工验收规定为标准。

4、工程验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责返工好再进行检验。竣工日期以最后检验合格日期的日期为准。

5、验收合格后，双方签署竣工验收报告证书，当日进入质量保证期。

- 保证

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，负责维修直至修复；

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

4、合同清单中的货物及工程质保期为   年，工程自验收之日起   年内全免费保修，人为因素导致的故障不在免费保修范围内。

- 违约责任

1、当乙方提供的产品出现质量或缺陷时，乙方一个月内无条件换货，若乙方逾期不进行换货或换货后仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算；

2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付货物总值的30%违约金；

3、因货物的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲、乙双方应当接受。

4、乙方因自身原因逾期竣工的，每逾期一日，甲方有权收取合同总价款千分之一的违约金。逾期超过30日的，甲方除收取违约金外，有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算。

- 争议解决

因本合同发生的争议，甲乙双方可协商解决；协商不成，可向工程所在地法院提起诉讼，对双方当事人均有约束力。

- 其它

1、乙方在施工期间的安全责任由乙方自行负责，并遵守甲方的文明施工和作息时间。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3、本工程第三方检测验收第一次费用由业主支付，如第一次检测不合格余下的检测费用由乙方支付，直至检测合格。

4、本合同由下列文件组成：

（1） 合同书；

（2） 附件：（工程设备清单及报价）；

（3） 其它双方签订的与之相关的文件；

（4）  一次线路图。

5、上述所有文件具有同等法律效力，如有相互矛盾，则按上述顺序解释。

本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

6、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等效力。

甲方：广东省人民医院（章）

法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真：

乙方：（章）

法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真：

合同签订时间：          年      月     日

附件：工程量清单