广东省人民医院英东楼厨房集水井排水改造项目技术需求

- 项目范围：

垃圾房旁边集水井主要作为厨房排水的过渡井，因使用时间长，其中1台水泵已烧坏，另一条水泵排水管道破损，导致垃圾房后走道附近经常溢水，现需对其排水泵、管道系统及电气系统进行更新。

- 项目地址：广州市越秀区东川路106号

- 工期要求：

工期7天。

- 施工要求及质量标准：

- 施工期间需做好通风措施及人员防护措施；施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

- 施工中清理污泥油渣严禁流入本医院污水管网；

- 工程质保期1年。

- 报价参考清单

| 序号 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧潜污泵及管道（原有） | 2台 |  |  |
| 2 | 安装新管道PPR 90 | 18m |  |  |
| 3 | 弯头、法兰 | 1项 |  |  |
| 4 | 电气控制箱 | 1个 |  |  |
| 5 | 电缆RRVP4*2.5 | 30米 |  |  |
| 6 | 保护管DN25 | 20米 |  |  |
| 7 | 新水泵带切割2.2KW | 2台 |  |  |
| 8 | 阀门 | 2个 |  |  |
| 9 | 止回阀 | 2个 |  |  |
| 8 | 清污泥 | 1个 |  |  |
| 7 | 小计（E1） |  |  |  |
| 8 | 安装费 |  |  |  |
| 9 | 税收及管理费 |  |  |  |
| 10 | 总价 |  |  |  |