广东省人民医院化粪池清理工程项目技术需求

- 项目范围：

- 院本部14组化粪池全面清理一次（池内浮渣、底渣及污水）。院内共计14组化粪池。其中主体楼3组，池内容积约210m³；科教楼1组，容积约20m³；英东楼3组，容积约110m³；伟伦楼教楼2组，容积约80m³；东3号楼2组，容积约85m³；保健楼2组容积约45m³；办公楼1组，容积约40m³。总须清理浮渣，污水约为590m³。

- 惠福西路学生公寓5组共约30立方。

- 项目地址：广州市越秀区东川路106号/惠福西路

- 工期要求：

- 工期15天，具体施工时间为施工期间的每天的19--23点。

- 施工要求及质量标准：

- 1、施工期间需做好施工场地围蔽及人员防护措施；施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

- 2、清理施工中化粪池池内浮渣及底渣，污水清理干净，包括底和边角位置杂物。

- 3、清理施工中施工区域地面卫生须及时冲洗干净，做好消杀处理。

- 4、釆用环卫吸污车吸污清理方式，清理产生的污物污水须提供国家认可的污物处理流向及污物处理凭证。

- 工程质保期2年。