主体楼汇聚交换机采购项目（2023年）需求

为满足医院主体楼网络更新及扩展的需求，我院将采购2台汇聚层交换机。

一、采购清单

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚层交换机 | 2 |

参数要求：

1、汇聚层交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps |
| 业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
| 硬件要求 | 支持整机万兆端口密度≥288 个 |
|  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，提供产品官网证明 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，电源功率最大支持3000W，提供产品官网证明 |
|  | 适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供产品官网证明 |
|  | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗，提供产品官网证明 |
| 虚拟化技术 | 虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离,支持（主控板上的专用子卡）上的端口或线卡上的服务端口进行堆叠 |
| VXLAN | 支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN Fabric 的自动化部署 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥128k；MAC学习速率>8000/s |
| ARP | 支持整机ARP表项≥16K，ARP 学习速率≥1000/s |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离 支持1:1, N:1端口镜像； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持MLD V1，V2； |
| IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； 支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供第三方报告 支持5级H-QoS |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | 支持G.8032标准环网协议 |
|  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供产品官网证明 |
| 用户管理 | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| 管理维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持WEB网管 |
| 单台配置要求 | 单台实配：2*主控板，2*电源 |
|  | 32端口万兆以太网光口(SFP+,LC) |
|  | 48端口千兆以太网电口(RJ45) |
|  | 10个10GB单模光纤模块(LC)，15个10GB多模光纤模块(LC) |
|  | 交换机配套堆叠板卡以及堆叠连接线缆 |
| 保修 | 三年原厂免费保修 |

部署要求

所采用的产品和技术方案必须兼容采购人现有的核心、汇聚和接入层交换机，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，采购人不支付任何额外的费用。

报价人负责采购人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。报价人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付项目金额以外的任何费用。

报价人必须确保设备硬件套件的完整性和可靠性。对于需求书没有列出，而对该项目的正常运行和维护必不可少的部件、配件和模块等，报价人有责任给予补充。

报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，包括实现汇聚交换机双机热备以及链路冗余，其中牵涉原有交换机的配置和调试，也由报价人负责。由于医院业务要求网络7×24小时连续运行，因此，在安装新的交换机时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。为此，报价人应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且这些方案应经过充分的磋商论证和实验证明，方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

设备部署所需的线材由报价人提供，项目不再不支付任何额外的费用

所有产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。报价人的技术指标应答必须与其报价中的设备一致，技术参数和指标必须是真实的；如果发现虚假夸大技术参数或不是所报价设备的技术参数，则按虚假应标处理。

其它要求：

- 提供设备的原厂保修证明

- 提供设备上架及配置服务