麻醉科舒海华团队采购智能交互会议一体机

项目市场调研需求

# 项目名称

项目名称：麻醉科舒海华团队采购智能交互会议一体机项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交互会议一体机 | 配置详见55寸智能交互会议一体机 | 套 | 1 |

# 详细配置参数要求

## 55寸智能交互会议一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 55英寸 |
| 2 | 分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 色域≥85%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178° |
| 7 | 整机设计 | 为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |
| 8 |  | 为了提升用户的交互体验，整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm |
| 9 | 本地白板 | 为了方便用户直接在白板内讨论的工作内容以纸质形式保存，可在本地白板内一键打印 |
| 10 |  | 为了方便用户用不同颜色、不同粗细的笔记进行对比书写，本地白板应该提供至少三种大小笔粗和11种预设颜色，且可以通过“无限色盘”自定义笔迹颜色 |
| 11 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备 |
| 12 |  | 为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级以上第三方检测机构检测证书） |
| 13 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制会议平板，可使用手机作为遥控器控制会议平板，并可用手机进行批注 |
| 14 | 视频会议 | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于6米的拾音距离 |
| 15 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 16 | 小工具 | 为了满足用户不同的使用场景，在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能 |
| 17 | PC模块 | 为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性 |
| 18 |  | 为了满足用户的使用需求，整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G DDR4内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 19 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现对企业人员、企业会议室、企业会议设备的统一管理;可通过命令行脚本控制设备，包括新增Windows/Android/Linux脚本，并能批量保存和推送给终端设备. |
| 20 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 21 | 配件 | 无线传屏器；智能笔；电源线；挂壁支架（挂壁支架，铝合金结构）；安装螺丝 |
| 22 | 认证 | 提供产品3C认证和节能认证 |
| 23 | 保修 | 三年原厂免费上门保修，承诺签订合同后提供原厂服务售后承诺函 |

- （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

# 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

# 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

# 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

- 合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。