广东省人民医院东1号楼3楼学术会议厅音视频系统采购项目院内比选文件

我院东1号楼3楼学术会议厅音视频系统采购项目（以下简称“该项目”）拟进行公开院内比选，现在就该项目做如下统一的技术要求及服务要求，请各供应商根据以下要求进行报价。

一、供应商相关资质要求

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。

3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

5、供应商必须提供针对本项目主要品牌：鹅颈会议话筒、音箱、话筒、LED厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函。

6、供应商必须具有类似项目案例实施业绩（至少3个以上）。

二、音频系统技术要求

我院东1号楼3楼会议厅是我院重要会议场所，集会议讨论、会议接待和视频会议功能于一体，为更好地响应和服务于本单位工作的开展，加快构建高清化联动、畅通高效、保障有力的会议系统，进一步服务支撑本单位各项工作会议的召开。需要建设高标准、高水平的LED音频工程改造系统，该系统要求总体设计适度超前，采用性价比高的硬件设施设备，一次性设计到位，达到国内领先技术水平，系统软件和硬件具有前瞻性，在充分满足现有需求的前提下预留接口，为后期扩展奠定基础。

技术要求原则

1、先进性和可扩展性：

随着现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应，且必须充分考虑日后的升级需要，设计方案必须具备前瞻性、开放性和可扩展性，如预留投影机和远程电视会议的管槽和接口等。

2、科学性和规范性：

本次工程项目是一个复杂的综合性系统工程，必须从系统集成设计开始，包括施工、安装、调校直到最后测试验收的全过程都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的施工质量管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料进行存档。确保整个工程经得起各方面的检查和较长时间的严格考验，不留"后遗症"。

3、安全性和可靠性：

系统设计必须安全实用、稳定可靠且操作简便。充分考虑采用成熟的技术和产品。在线路敷设、设备安装、系统调试和售后服务等方面都能满足可靠性的要求。为确保设备性能优良、质量可靠，特别是主要关键设备须取得该设备的生产厂家或总代理商的技术支持授权证书。

三、安装实施、质保及售后服务要求

1、安装实施方案

供应商必须提供该项目完善的实施方案，包括但不限于对本项目涉及的设备安装、场地要求、设备承重、设备运输、设备搬运、设备的供配电等相关信息方案。供应商必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装（技术负责人具备电子或电气类副高以上职称和音响二级技师以上技能提供证书复印件及国家人社网站查询截图证明）。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含音频系统运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2、质保及售后

（1）保修及质保

供应商必须提供音响系统、中控系统、灯光系统和LED显示屏系统二年原厂质保服务，必须提供质保承诺函或通过厂家官网、售后服务电话等方式查询确认二年原厂质保服务。提供7*24小时的服务。每次的服务需要提供现场的工作照片存档，以便查验。

（2）月度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每月对音响系统、中控系统、灯光系统和LED显示屏系统及运行参数进行查看并记录，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。

（3）季度巡检

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对音响系统、中控系统、灯光系统和LED显示屏系统进行预防性巡检维保服务。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

（4）年度维保

质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每年需对音响系统、中控系统、灯光系统和LED显示屏系统进行一次全面的维保服务，停机转维修/机外旁路，以保障所有设备系统工作在最佳状态。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

- 附本项目工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响系统方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1. 32通道数字调音台，配有可供完全编程的话放及16个混音母线，并可设置子编组 2. ≥16个模拟XLR输出及≥6个备用线路输入输出端 3. 内置扩展接口,FIREWIRE/USB/AUAT集成卡区，支持单机≥16通道录音设备或其他连网设备。 4. 预置存储和恢复功能 5. 32通道，全部带有插入点，16混音总线，全部带有插入点 6. ≥6个辅助发送和返回通道，≥8个立体声效果返回通道 7. ≥6个矩阵调音台，全部带有插入点 8. 6个静音总线，8个DCA编组 9. 可通过火线/USB扩展卡变身多通道音频接口 10. 完全可编程的High-end级别话放 11. ≥25个低噪音100mm电动推子 12. ≥7英寸TFT高精度屏幕 13. 每个通道、DCA和总线有独立的LCD显示屏幕，每个通道都有完整的动态、EQ、电平表 14. 输入和输出都可调线性延迟 15. 可插≥8个效果器的虚拟效果机架 16. 适合现场演出的场景管理系统 17. AES/EBU立体声数字输出 | 台 | 1 | BEHRINGER、MIDAS、YAMAHA |
| 2 | 音频处理器 | 功能特点： 1、▲96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2、▲通过CCC中国强制安全认证 3、▲设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 4、▲每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 5、▲设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 6、▲可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 7、4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 8、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 9、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 10、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 11、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 12、主要技术参数： 13、输入阻抗：平衡20KΩ 14、输出阻抗：平衡100Ω 15、共模拟制比：>78dB(1KHz) 16、输入范围：≤+19dBu 17、频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 18、信噪比：>108dB@1KHz 0dBu 19、失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 20、信道分离度：>106dB（1KHz） 21、功耗：≤25W 22、电源:AC110V/220V 50/60Hz 23、产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm×44mm 24、净重：4.25KG | 台 | 2 | DB-MARK、BSS、YAMAHA |
| 3 | 数字无线话筒（手持话筒） | 1、防止串音，每个信道有唯一ID码，可防止任意干扰源进入接收机干扰 2、适合舞台演出使用，数字导频技术 3、具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率； 4、外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质； 5、采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯； 6、CPU控制； 7、锁相环频率合成技术； 8、分集双接收技术； 9、大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及讯道转换； 10、200讯道可调,可多套同时使用不受干扰； 11、面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 12、(1)综合特性 13、射频范围: 640.000-689.750 MHz 14、通道数目：200信道 15、频道宽度：250 KHz 16、调制方式：FM 17、信噪比S/N：≥100 dBA 18、失真: ≤1% 19、频率响应:60-17,000 Hz 20、(2)腰包发射机 21、射频范围:640.000-689.750 MHz 22、RF功率输出:26 mW 23、振荡方式: VCO 24、发射频率稳定度:≤±15 ppm 25、频率响应: 60-17,000 Hz 26、最大输入声压: 45 dB 27、话筒拾音头:电容式心型指向 28、电池:2节“1.5V AA”型碱性或1.2V可充电电池 29、 功率消耗：260 mW 30、(3)接收机 31、射频范围: 640.000-689.750 MHz 32、接收方式: FM 33、振荡方式: VCO 34、灵敏度: 7 dBμV 35、频率响应: 85-17,000 Hz 36、供电电压：12 VDC | 套 | 4 | Sennheiser、RCZ、Neumann |
| 4 | 鹅颈会议话筒 | 1、★台式双音头超指向性电容式话筒(带单路开关及LED显示灯)。 2、设计于高级会议、专业录音、电视广播及其它特别高要求的收音应用； 3、▲带LED灯显示的无噪式开关,可将通道A(红色端子)设定为静音或正常收音；双音头单元的超指向性设计,并提供供电放大器电路； 4、▲双网层防风罩,可减低 环境噪声及风声；话筒以活动滑珠固定在底座上,可将收音头灵活调校位置； 5、压铸成型的底座和橡胶底垫能减低震动声；元件:双元件背板静电形电容式； 6、▲指向性:90°超指向性(单指向性)；频率响应:20Hz～20KHz；开路灵敏度:-31dB；阻抗:100Ω；最大输入声压级:126dB；信噪比:>69dB；幻象供电:直流11～52V,耗电2mA ；开关:按钮式控制,开启/静音；连接线:2米长,聚乙烯护套立体声电缆； 7、输出接口:两路3针卡侬公头于输出端；尺寸:(214 ～227)×102 mm；重量:1.22 Kg。 | 套 | 1 | audio-technica、Neumann、Tolefunken |
| 5 | 线阵主音箱 | 1、紧凑精致型箱体，单驱动； 2、尺寸（WxHxD）：448x296x156mm ； 3、功率（AES）：Hi 80W Lo 400W； 4、▲单元结构：4 x 5″纸盆低音，2 x 44mm压缩高音； 5、覆盖角度：水平（H）100°, 垂直（V）0~10°可调； 6、标称阻抗：Hi 16Ω Lo 16Ω； 7、频响范围（-10dB）：100Hz~17kHz ; 8、▲最大声压级SPL：Hi 136dB SPL peak, Lo 130dB SPL peak; 9、重量：13.8kg/30.4lbs 10、主要特征： 11、超轻薄、单人组装设计 12、超短路径高音波导 13、极高的声压/体积比 14、演出级别的声压与功率 | 只 | 4 | D&b、MZ AUDIO、BOSE |
| 6 | 超低音箱 | 1、频响范围（-10dB）：30Hz~200Hz ; 2、▲最大声压级SPL：136dB SPL peak; 3、覆盖角度：水平（H）360°, 垂直（V）180°； 4、▲单元结构：1x18″纸盆低音；高效率还原度钕磁单元 5、标称阻抗：8Ω ； 6、功率（AES）：800W AES； 7、尺寸（W x H x D）：625x530x700mm 24.6x20.8x27.5in 8、箱体：桦木夹板，黑色防水聚脲漆。 9、重量：55.8kg /123lbs 10、主要特征： 11、超大出口倒相管，降低气流声 12、频率下限达30H | 只 | 2 | D&b、MZ AUDIO、BOSE |
| 7 | 辅助音箱 | 1、频率响应： 50Hz ~ 18 KHz (±10 dB ) 2、标称阻抗 ：8Ω 3、额定功率(AES)： 200W 4、低音单元 ： 8" 纸盆低音单元 5、高音单元 ：44mm钕铁硼压缩驱动器 6、标称覆盖角(H×V)：70゜×60゜(可旋转号筒) 7、最大声压级(峰值) ：131dB SPL 8、尺寸(H×W×D) ：255×405×225 9、重量： 6kg 10、连接插座： NEUTRIK四芯音箱座 11、吊挂硬件 ：M8吊点+35mm支撑底座 12、连接方式 ：1+1- 13、箱体材料： 桦木夹板，黑色聚脲漆 14、面网 ： 钢网内覆透声防尘网棉 | 只 | 2 | D&b、MZ AUDIO、BOSE |
| 8 | 天花音箱 | 1、▲低频：1 x 8英寸低频单元 2、高频：1 x 1英寸同轴压缩单元 3、频率响应：60Hz~20kHz(-3dB) 4、频率响应：52Hz~20kHz(-10dB) 5、标称覆盖范围：175度锥形 6、★功率（AES测试标准）：长期连续150W，峰值600W 7、功率（BOSE测试标准）：长期连续125W，峰值500W 8、灵敏度（@1m/1W）：90dB 9、最大SPL @ 1米，AES 测试标准：112dB（118dB 峰值） 10、最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：111dB （117dB 峰值） 11、额定阻抗 8Ω 12、定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W 旁通 13、定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通 14、外径尺寸（网罩直径 x 深度）：409mm x 255mm 15、后盖尺寸（直径 x 深度）：342mm x 241mm 16开孔直径： 349mm | 只 | 6 | D&b、MZ AUDIO、BOSE |
| 9 | 数字功率放大器 | 1、▲8 Ω立体声RMS:1300W*2 2、4 Ω立体声RMS:1850W*2 3、限幅保护:可达到10V 4、频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 5、灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 6、总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 7、阻尼系数:≥900 8、信噪比:≥108dB 9、互调失真:≤0.02% 10、转换速率:≥50V/µs 11、机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U) 12、净重量: 18 kg | 台 | 1 | D&b、MG、BOSE |
| 10 | 数字功率放大器 | 1、▲8 Ω立体声RMS:1000W*2 2、4 Ω立体声RMS:1250W*2 3、限幅保护:可达到10V 4、频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 5、灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 6、总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 7、阻尼系数:≥900 8、信噪比:≥108dB 9、互调失真:≤0.02% 10、转换速率:≥50V/µs 11、机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U) 12、净重量: 15 kg | 台 | 5 | D&b、MG、BOSE |
| 11 | 时序电源 | 8通道，负载：2200W，具备电源滤波功能 | 台 | 2 | LAX、超越、声准 |
| 12 | 线阵吊架 | 满足线阵使用 | 套 | 2 | 国产定做 |
| 13 | 音频线 | RCEVJP | 米 | 300 | 秋叶原、成丰、普辉 |
| 14 | 2*2.5mm护套纯铜音箱线 | E3CVVJ(2*2.5mm) | 米 | 500 | 秋叶原、成丰、普辉 |
| 15 | 卡侬公 | NC3FXX | 个 | 50 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 16 | 卡侬母 | NC3MXX | 个 | 50 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 17 | 6.3插头 | NP3C | 个 | 20 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 18 | 莲花头 | NF2C-B/2 | 个 | 6 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 19 | 音箱头 | NL4FX | 个 | 20 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 20 | 3.5插头 | 3.5插头 | 个 | 5 | 甬声、怪兽、NEUTRIK |
| 21 | 金属控台 | 3位金属控台 | 个 | 1 | 创兴、大唐、图腾 |
| 22 | 42U机柜 | 42U机柜带风扇600x800，厚钢板 | 个 | 1 | 创兴、大唐、图腾 |
| 23 | 安装调试服务 | ▲为保证调试效果技术负责人具备电子或电气类副高以上职称和音响二级技师提供证书复印件及人社网站查询截图证明。 | 项 | 1 |  |
| 二、中控和疝高清矩阵方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机(含编程) | 1、同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 2、主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态； 3、主机前面板带10个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项； 4、内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作； 5、非串口分配器式中控，串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性； 6、主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。 7、非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件(app)，更显专业，易用，稳定。 8、.IPAD控制软件，通过美国苹果公司官方严格审核，可直接在app store上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 9、采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 10、编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 11、设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 12、程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 13、专为高要求级场合设计，非电教中控改装，主机配有32个串口，16个RS232串口、16个RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口，大量的专业接口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 14、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 15、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 16、处理器：32位ARM处理器。 17、指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 18、前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。 19、外观：黑色金属外壳。 20、中控主机参数 l设计级别：高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计，非电教中控主机改装，具有大量丰富的控制口，向国际知名品牌看齐，不集成信号切换系统（小矩阵），增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险； l控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。 l处理器：嵌入式ARM32处理器。可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； l红外口：8路。路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； l红外学习器：内置，支持超长码识别。主机内置红外学习器，自动识别红外代码类型，能轻松学习超长码的空调遥控器，对音视频设备这些32位普通遥控器，更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用，提高工作效率； u红外学习技术：高精度脉宽捕获及数码转换； u最大红外数据容量：1000KB； u学习载波范围：15-120KHz； u发射载波：38KHz； u红外脉冲精度：±20us； u红外脉宽范围：50us-70ms； u红学习时间间隔：100ms； u最大红外数据宽度：96位。 l指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； u存储方式：高速FLASH； u控制指令数据容量：256M； u最大读写速度：66Mb。 l继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； u触点形式：1C（SPDT）； u触点负载： 2A/30 VDC； u阻 抗： ≤100mΩ； u额定电流： 3A； u电气寿命：≥10万回； u机械寿命：≥1000万回； u线圈绝缘电阻：≥100MΩ； u线圈与触点间耐压：4000VAC/1分钟； u触点与触点间耐压：750VAC/1分钟。 lRS232串口： 16路，可编程， RS-232 串口，和RS-485互不关联，可同时使用； u波特率：300-115200可选； u数据位：8位； u停止位：1或2； u校验：None, Even, Odd； u数据表达格式：字符或十六进制 u接头定义 ：第2针脚为RX, 第3 针脚为TX, 5 针脚为GND； lRS485/422串口： 16 路，可编程，RS-485 串口，和RS-232互不关联，可同时使用；（即最多有32个串口） u波特率：300-115200可选； u数据位：8位； u停止位：1或2； u校验：None, Even, Odd； u数据表达格式：字符或十六进制； u接头定义 ：第8针脚为D-/B, 第9 针脚为D+/A,第 5 针脚为GND。 lIO口：8路，支持外部短路触发 ； u输入高电平电压：1.8-36V； u输出高电平电压：3.3V； u输出最大脉冲宽度：200ms； u最大输入输出电流：20mA； u上拉电阻：支持外接。 l摄像跟踪：支持； l支持电脑控制，触摸屏控制； l支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； l电源输出：提供5V电源输出； l总体参数： u电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； u最大功率： 15W； u储存、使用温度：-20° ~+70°C； u储存、使用湿度：10% ~ 90%； u尺寸：480mm（长）x 250mm（深） x 85mm（高）或 480mm（长）x 180mm（深） x 80mm（高）； u重量：3.8kg； u安装：标准机柜，2U高度； | 套 | 1 | DOJUIT、AMX、Crestron |
| 2 | 无线路由器 | 1、有线传输率 千兆端口 2、无线传输速率 1200Mbps 3、无线网络支持频率 2.4G&5G | 套 | 1 | 华为、TP-LINK、小米 |
| 3 | 苹果平板 | 操作系统：iPad OS处理器：Apple A10存储容量：32GB屏幕尺寸：10.2英寸分辨率：2160×1620像素 | 台 | 1 | 苹果、华为、联想 |
| 4 | 8*8加强型高清无缝混合矩阵 | 1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头； 2. 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏； 3. 支持图像局部细节放大、局部显示； 4. 每路输入视频都可独立可叠加字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小，字幕内容可通过串口软件随时更改； 5. 可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 6. 自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 7. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； 8. 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； 9. DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线； 10. DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出； 11. HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离； 12. 插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输； 13. 所有板卡和主板，采用德国Erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接； 14. 支持RS-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能； 15. 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计； 16. 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 17. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 18. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 19. 标准机架安装的金属机箱。 20. 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55W，32系列最大功耗100W。 21. 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 22. 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 23. 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 24. 机架安装： 标准3-12U ； 25. 带宽：5.25Gbps 增益：0dB 26. 位时钟抖动：<0.15Tbit 27. 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%） 28. 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%） 29. 最大传输延时：5nS 30. 切换速度：200ns（最长时间） 31. 串行控制接口：RS-232, 9-针公 D型 接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND 32. 以太网控制接口（选配）: RJ-45母接口,TCP/IP Server或UDP模式,自适应10M或100M,全双工; 33. 平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时 | 台 | 1 | DOJUIT、AMX、Crestron |
| 5 | 4路HDMI输入卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 3、采用高质量沉金线路板； 4、采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指； 5、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 6、支持图像分辨率1920x1200P60； 7、自动EDID管理，不需人为干预； 8、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 9、支持HDCP，支持蓝光DVD； 10、点对点硬件无压缩实时转换； 11、传输距离大于20m； 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； 13、即插即用，无需软件，无需驱动； 14、最大功耗 12W； 15、像素带宽 165MHz, 全数字； 16、接口带宽 5.25Gbps,全数字； 17、(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 18、(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 19、 (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 20、最大传输延时 5nS(±1nS)； 21、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 22、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 23、阻抗 50 Ω； | 张 | 2 | DOJUIT、AMX、Crestron |
| 6 | 4路HDMI输出卡 | 1、视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 2、每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； 3、支持图像分辨率1920x1200P60； 4、采用高质量沉金线路板； 5、采用德国Erni高速专业连接器，非普通金手指； 6、支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 7、支持图像分辨率1920x1200P60； 8、自动EDID管理，不需人为干预； 9、兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 10、点对点硬件无压缩实时转换； 11、传输距离大于20m； 12、具有输入输出预加载，切换速度更快； 13、即插即用，无需软件，无需驱动； 14、最大功耗 12W； 15、像素带宽 165MHz, 全数字； 16、接口带宽 5.25Gbps,全数字； 17、(Clock Jitter) <0.15 Tbit； 18、(Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； 19、(Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 20、最大传输延时 5nS(±1nS)； 21、信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 22、最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； | 张 | 2 | DOJUIT、AMX、Crestron |
| 7 | 高清摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，≥829万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现≥3840*2160高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达30帧/秒； 2、≥20倍光学变焦，快速准确而稳定的自动聚焦镜头； 3、宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作 ； 采用精密电机驱动，操作安静平稳，能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄； 4、全高清的视频输出 提供USB2.0高速视频接口，多种高清视频制式； 5、多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D） 常规使用RS-232C、RS422，USB接口（独有）可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制； 6、多地址设置 通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址； 7、≥64个位置预设位，≥4条巡航路径 可对≥64个位置，(摇控器设置≥9个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，≥4条巡航路径，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来； 8、多功能遥控器 配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。 | 套 | 4 | 网今、ITC、ChanSiTon |
| 8 | 网传 | HDMI-网络 | 对 | 6 | DOJUIT、AMX、Crestron |
| 9 | 6类网线 | 6类网线 | 米 | 1000 | 康普、秋叶原、普辉 |
| 三、灯光系统方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调光台 | 1、黑场按键可关闭 1－72 通道数值输出； 2、▲可编辑运行≥ 6 个程序，每个程序最多 40 步； 3、推杆 1－8 可以调节灯的通道值，运行时可当速度和渐变推杆； 4、重新通电可自动运行上一次的 Chase； 5、LED 显示推杆数值,步序,翻页序以及通道序； 6、断电自动记忆各推杆参数； 7、3 芯 DMX 插座； 9、电源适配器：DC9V ； 9、尺寸: ≥ 232mm×135mm×55mm； 10、净重:≤ 1kg（不包含电源适配器）； 11、符合 CE 标准,UL 标准和 GB7000.15-2000 标准； 12、▲生产厂家具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 | 台 | 1 | RKL、南艺、Swwpoo |
| 2 | LED平板会议灯 | 1、输入电压：AC110-240V，50-60HZ 2、额定功率：200W 3、灯珠规格：408颗LED灯珠 4、色温：3200K-5600K可调 5、灯珠寿命：60000小时 6、频闪/调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 7、显色指数：Ra≥90 8、控制方式：DMX512控制模式，自调模式 9、通道：1CH 10、其它功能：照度：4050LUX（1.5米）；有效光照距离：8米 11、外壳：铸铝外壳，灯体黑色 12、防护等级：IP20 13、应用环境：-20~+40℃ 14、散热：无风扇，自然散热 15、灯体尺寸：550×410×130mm 16、灯体重量：6.5kg | 台 | 14 | Swwpoo（色普灯光）、南艺、RKL |
| 3 | 12路直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3、过载与短路双重保护高分断空气开关. 4、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 5、插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 6、外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG. 产品具有外观设计专利证书 具有产品质量检测报告 防伪：机身携防伪标志，可通过网站查询产品身份 | 台 | 1 | RKL、斯全德、Swwpoo |
| 4 | DMX512信号控制线 | 3芯信号线 | 米 | 200 | 成丰、秋叶原、普辉 |
| 四、LED显示屏系统方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 1、点间距≤1.53 (mm)（公差±0.01）（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 2、为了规范安装尺寸，屏体显示尺寸：4.48m×2.4mm, 分辨率≥2912×1560，要求显示面积在2%范围内； 3、▲显示屏最大亮度≧700cd/m²（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 4、▲LED显示屏采用箱体安装，LED屏安装便捷，为了更好的节约安装和运输成本，箱体重量≤7KG（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 5、▲LED屏具有宽视角优势，视角垂直≧170 度， 水平≧170 度（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 6、屏体采用高对比度设计，对比度≧6500：1； 7、▲LED屏具有色温调节功能，支持1000K-13000K可调，并支持自定义（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 8、采用高刷设计匹配摄像设备达到更好的拍照效果和人眼观看体验，刷新率为≧3840Hz，换帧频率：20-120Hz（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 9、▲低亮高灰效果满足100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 10、为保证设备运行稳定，支持自动除湿功能。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 11、为了让产品兼容性更好，让客户体验更好、更快捷的服务，使用的 LED 显示屏、发送盒及相应的控制软件都为同一品牌（提供原厂证明材料）； 12、LED显示屏功耗：峰值功耗≦460W/m²，平均功耗≦140W/m²（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖原厂公章）； 13、▲为保证设备使用更加环保，设备支持智能(黑屏)节电功能，黑屏状态可节电40%以上（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 14、为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正； 15、灯板储存校正系数,换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 16、▲箱体内电源、接收卡、转接板等系统集成设计，将包含接收卡、电源、转接板等模块都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上)； 17、▲采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护有效节约安装空间（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 18、★防蓝光测试：通过光生物安全检测，符合肉眼观看标准（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 19、无故障运行( MTBF)：平均无故障运行时间≥10000小时,平均修复时间5分钟； 20、设备在30MHz~1000MHz频率范围满足GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值(A值)要求（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 21、为实现高效节能的是建设目标，要求采用 带PFC 功能电源，功率因数≥0.95（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 22、维护方式：全前维护； | ㎡ | 10.752 | 视源、利亚德 |
| 2 | 配件包组件 | 含级联网线、电源线、安装磁铁等组件 | 套 | 1 | 视源、利亚德 |
| 3 | LED发送盒 | 1. ▲为满足实际功能需要，设备具有对外开放接口不少于USB2.0*2，USB3.0*1，HDMI2.0 IN*3，DP1.2 IN*1，HDMI2.0 OUT*2，DP1.2 OUT*1，IR*1，AUDIO*1，LAN*1，WAN*1，RS232 IN*1，RS232 OUT*1，3D SYN*1； 2. ▲内置Android9.0或以上操作系统，CPU：2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53六核，2.0GHz频率 ，4G内存+32G存储； 3. ▲支持最大输入分辨率3840*2160@60Hz，并可实现3840*2160以内标准分辨率图像缩放，多通道环出支持4K@60Hz； 4. 输出网口：具有≥18路千兆网口设计，满足超高分辨率需求； 5. 输入输出：全通道支持4K信号输入输出； 6. 带载面积：单台设备最大带载面积830万像素点，最宽可达7680，最高可达4320； 7. ▲视频处理功能：支持视频处理功能，可实现全屏，两分屏，三分屏，四分屏显示，画面大小可调节； 8. ▲支持无线传屏功能（手机，MAC系统或Windows系统），支持移动端控制功能，手机可轻松实现简单操作； 9. 支持LED屏菜单式调节方式（OSD）； 10. 支持多台级联输出，实现超宽屏幕的拼接显示； 11. 支持3D同步功能； 12. ▲具有音频输出功能，当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出； 13. 支持单路输入画面或者多路输入合成画面的环路输出； 14. 具有灯板参数和屏体连接关系的加载和回读功能； 15. ▲系统内置资源管理器：同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作； 16. 支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能；支持通过安卓移动端，快速打开指定应用； 17. ▲支持移动端无线遥控器功能，支持通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制整机； 18. 为保证系统稳定性：无线传屏器与LED显示屏、LED发送盒为同一品牌； 带▲号项技术规范要求提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，并加盖原厂公章； | 套 | 1 | 视源、利亚德 |
| 4 | 遥控器 | 调节亮度、色温等屏参 | 个 | 1 | 视源、利亚德 |
| 5 | 配电柜 | 10KW | 台 | 1 | 国产优质 |
| 6 | 备品模组 | 同批次 | 个 | 2 | 视源、利亚德 |
| 7 | 钢结构 | 国产定制 | 项 | 1 | 国产优质 |

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足；▲部分指标为加分项。

以上工程量清单供参考，各供应商根据选型不同进行调整，但必须满足相关技术要求及现场实际安装、使用环境要求，供应商提供的设备品牌需在推荐品牌中选择，如选择其他品牌，必须提供充分文件证明所提供品牌优于推荐品牌及参数要求。