收费窗口显示屏采购项目需求

# 项目名称

项目名称：收费窗口显示屏采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶屏 | 配置详见3.1.1、液晶屏 | 台 | 23 |
| 2 | 信息发布盒 | 配置详见3.1.2、信息发布盒 | 台 | 23 |
| 3 | 窗口屏显示信息软件 | 配置详见3.1.3、窗口屏显示信息软件 | 套 | 2 |
| 4 | 中控系统 | 配置详见3.1.4、中控系统 | 套 | 2 |

# 详细配置参数要求

## 3.1.1、液晶屏

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCD Panel 屏幕分辨率 | 3840*1080 |
| 2 | 显示颜色 | ≥16.7M(8-bit) |
| 3 | 面板亮度 | ≥350cd/m2（典型值） |
| 4 | 对比度 | 1100：1 |
| 5 | 可视角度 | 89/89/89/89 |
| 6 | 响应时间 | 6ms |
| 7 | 显示区域 | 1073*302mm（H×V） |
| 8 | 背光模组 | LED |
| 9 | 输入电源 | 220V |
| 10 | 电源功耗 | ≤65W |
| 11 | 待机功耗 | ≤1W |
| 12 | 边框 | 15mm |
| 13 | 产品规格 | 43.8英寸 |
| 14 | 整机尺寸 | ≤1122*350mm |
| 15 | 支架 | 冷轧钢材料，壁挂可旋转、拉伸、俯仰角调节 |

## 3.1.2、信息发布盒

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高清输出播放器 | 是 |
| 2 | 支持超高清视频播放 | 是 |
| 3 | 大屏画面布局自由 | 是 |
| 4 | 支持高清信号格式 | HDMI、AVI |
| 5 | 支持高清底图，无分辨率限制处理器 | 是 |
| 6 | 内存 | 2G |
| 7 | 存储 | 16G |
| 8 | 操作系统 | Android 7.1以上 |
| 9 | 视频(数字) | 支持H.265，H.264，VP8, MAV , WMV , AVS , H.263 , MPEG4 等视频格式 |
| 10 | I/O接口 | COM和USB协议 |
| 11 | 网络 | 支持RJ45 R/A 百兆以太网，支持Ethernet。 标配2.4GHz Wi-Fi（支持选配5GHz）,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 |
| 12 | 内置扬声器 | 8Ω，3-5W |
| 13 | 声音 | 内置 |
| 14 | 联网方式 | WiFi+以太网 |
| 15 | 其它 | 智能语音呼叫病人；模拟真人发音 |

## 3.1.3、窗口屏显示信息软件

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示内容功能 | 显示窗口序号，宣传滚动语，窗口信息内容。 |
| 2 | 屏幕分屏功能 | 可编辑分屏显示内容。 |
| 3 | 信息发送功能 | 集中管理平台，一台电脑来管理所有显示屏设备。操作界面简单易懂、编辑内容简化。 |
| 4 | 管理功能 | 支持远端控制及管理编辑。 |
| 5 | 接口 | 与HIS系统、其它第三方接口对接 |

## 3.1.4、中控系统

| 序号 | 指标项 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任意分屏 | 制作节目时可任意拉伸拖放视频播放区域及大小、flash、ppt、跑马灯字幕的字体、字号、字色、背景色、支持字幕向左、右、上、下滚动；系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库，支持自行设计制作模板；提供缩略图功能，所见即所得。 |
| 2 | 播放计划管理 | 计划管理功能，可以将所有的需要发送的节目提前做计划表，可以是正常计划、插播计划、周期计划。将所有节目做成计划表单，然后只需要将计划单发送到终端即可，可以方便的修改已经存在的计划表，更换或删除节目单里面的节目。 |
| 3 | 远程控制终端 | 可通过管理软件、远程开机或关机、重启。可通过控制软件远程同步终端播放器和服务器的时间、不用手动去设置时间。可通过控制软件远程设置终端播放器的音量大小。 |
| 4 | 远程实时监控 | 可远程实时监控终端网络连接状态、监控正在播放的动态播放画面，这样方便用户管理，不用去显示端查看操作后的效果。 |
| 5 | 定时开关机 | 系统可以设置终端每天或者每周几几点开机、几点关机，而且可以设置多轮定时开关机,这样不仅更大的方便管理终端,而且不用人工开关机增加工作效率减少不必要的夜间用电浪费. |
| 6 | 用户管理权限 | 可对每个用户设置不同的权限，并且可以对用户分配管理终端，使其对此终端有管理权限。 |
| 7 | 终端分组 | 可根据实际应用中发布点的地理位置或业务类型等自定义不同的发布组。在进行管理或分发节目时即可对该组直接发布指令，使得在显示终端数量较多的情况下用户管理更轻松有效率。 |
| 8 | 功能扩展 | 无线射频识别（RFID）物联网、二维码、摄像头（视频通话、人脸识别）、虚拟显示、触摸打印等广告机感知体验的发展已成为行业发展的明确方向。 |

- （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

# 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

# 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

# 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

- 合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。