合同编号：

工 程 承 包 合 同

工  程  名  称：广东省人民医院自有物业房屋鉴定服务

工  程  地  址： 广州市越秀区东皋大道一横路

甲方（发包方）：广东省人民医院

乙方（承包方）：

日           期：     年     月

广东省人民医院自有物业房屋鉴定服务合同

- 第一条  项目工程概况

该项目位于广州市越秀区东皋大道一横路4号及7-1号，鉴定面积约497.71平方米。甲方委托乙方现场采用专业仪器检测鉴定、通过实验室仪器设备检测、计算分析数据，为后续使用提供科学依据。甲、乙双方签订该项目房屋图纸复原、完损性和可靠性鉴定报告鉴定合同。

- 服务内容

（一）房屋完损性鉴定

- 1.危险性房屋鉴定对象：整栋

- 2.房屋完损性鉴定工作内容：

- （1）结构部分的调查与评定

- ①地基基础的调查与评定；②承重构件的调查与评定；③非承重构件的调查与评定；④屋面的调查与评定；⑤楼地面的调查与评定。

- （2）装修部分的调查与评定

- ①门、窗的调查与评定；②外抹灰的调查与评定；③内抹灰的调查与评定；④顶棚的调查与评定；⑤细木装修的调查与评定。

- （3）设备部分的调查与鉴定

- ①水卫（即上下水管道与卫生器具等）的调查与鉴定；②电照（即电器设备与照明等）的调查与鉴定；③暖气的调查与鉴定；④特种设备（如消防栓、避雷装置等）的调查与鉴定。

- （4）抗震能力评定

- 有抗震设防要求的地区，在划分房屋完损等级时应结合抗震能力进行评定。

- 3.房屋完损等级评定

- 根据各类房屋的结构、装修、设备等组成部分的完好、损坏程度，等级评定分成下列各类：

- ①完好房；             ②基本完好房；           ③一般损坏房；

- ④严重损坏房；         ⑤危险房。

- 注：危险房是指承重的主要结构严重损坏，影响正常使用，不能确保住用安全的房屋。其评定标准另定。

（二）房屋安全隐患排查

- 1.房屋安全隐患排查对象：xxxx

- 2.房屋安全隐患排查工作内容

- （1）房屋场地检查

- ①地质灾害检查（即检查房屋所在场地类型，场地地下水位是否大幅下降，附近是否存在软弱土等情况）；②室外消防检查（即检查消防车道宽度、高度净空，消防车能否掉头或不需要掉头等情况）。

- （2）房屋外围检查

- ①抗震缝缝宽检查；②倾斜检查；③沉降检查；④雨蓬检查；⑤防盗网检查；⑥空调机架检查；⑦外墙饰面检查。

- （3）房屋室内检查

- 针对框架结构房屋：①荷载检查（即检查使用功能改变、层数改变等）；②室内楼梯间消防检查；③结构构件检查（即传力路线检查——上下层柱是否对齐，下部是否存在拆柱等；地基基础检查——室内框架柱或剪力墙的柱脚、墙脚的损伤与裂缝情况等；钢筋混凝土柱或剪力墙检查——损伤及裂缝等情况；钢筋混凝土梁、板检查——损伤及裂缝等情况；填充墙或隔墙检查——裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀，灰缝酥松等情况）。

- 针对砖混、底框、砖木结构房屋：①荷载检查（即检查使用功能改变、层数改变等）；②室内楼梯间消防检查；③结构构件检查（即传力路线检查——承重墙上下各层是否对齐，承重砖墙拆改，墙体有无构造柱、圈梁等；地基基础检查——室内承重砖墙墙脚损伤与裂缝情况等；承重砖墙、砖柱检查——损伤及裂缝等情况；钢筋混凝土柱检查——损伤及裂缝等情况；钢筋混凝土梁、板检查——损伤及裂缝等情况；预制梁、板检查——损伤及裂缝等情况；木柱、木梁、木板检查——损伤及裂缝等情况）。

- 针对钢结构房屋：①荷载检查（即检查使用功能改变、层数改变等）；②室内楼梯间消防检查；③结构构件检查（即传力路线检查——上下层柱是否对齐，下部是否存在拆柱，支撑框架与楼盖情况等；地基基础检查——室内钢柱柱脚的损伤与裂缝情况等；钢柱检查——损伤及裂缝等情况；钢梁、钢板、屋架支撑系统检查——损伤及裂缝等情况；填充墙或隔墙检查——裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀，灰缝酥松等情况）。

- 3.房屋安全隐患点

将指出若干房屋安全隐患点。

- 4.房屋安全隐患排查结果与建议

- 将得到房屋安全隐患排查结果，以及提出安全隐患排查建议和需采取的措施。

（三）图纸复原

- 1.复原缺失图纸

- （1）绘制建筑图纸

- ①各层房屋建筑平面图；②房屋建筑立面图；③检测多幢房屋时，增加房屋建筑总平面示意图。

- （2）绘制结构图纸

- ①各层房屋结构平面布置图；②各层房屋结构构件位置与截面尺寸图（如梁、柱、承重墙、抗震构造柱位置及必要的定位尺寸、截面尺寸图）；③各层房屋结构节点连接构造详图（如钢结构连接节点、钢柱脚节点、牛腿节点、结构加固节点等构造详图）；④其他结构图纸。

- （3）缺失图纸复原的现场测绘

- ①现场绘制缺失图纸的测量草图；②现场测绘缺失建筑图纸；③现场测绘缺失结构图纸；④整理测量草图；⑤绘制缺失的建筑图及结构图。

- （4）特殊要求的图纸复原

- 客户对图纸复原有特殊要求，如：房屋改造过程中荷载加大，且需要明确原结构构件的配筋，否则设计单位无法进行加固设计；抗震加固设计时，需明确原结构抗震构件配筋，否则设计单位无法进行抗震加固设计。

- ①混凝土强度检测：采用回弹法 、钻芯法或钻芯回弹综合法推定、测定混凝土实际强度；

- ②配筋复原：采用钢筋扫描仪测出梁、墙柱构件的钢筋数量和箍筋间距及板的钢筋间距，并选取代表性的构件凿开表面粉刷层及保护层，查看钢筋型号、数量、排数、保护层厚度，采用游标卡尺量测钢筋直径；采用楼板厚度检测仪测量板厚；

- ③绘制梁、板、墙柱结构配筋图：根据已测绘的结构平面布置图及检测出的构件配筋，按我司制图标准及相关结构设计指引，绘制出梁、板、墙柱结构配筋图。

（四）可靠性鉴定

- 1.调查与检测

- （1）初步调查

- ①查阅图纸资料（即查阅工程勘察报告、设计计算书、建筑结构施工图等；当资料不全时，应补充实测或图纸复原，纸质图纸应CAD电子化）；②查询建筑物历史（即收集原始施工，历次修缮、加固、改造、用途变更等资料）；③现场考察（即核对实物现状、调查使用条件、核查发现的问题等）；④拟定详细调查计划。

- （2）详细调查（现场调查）

- ①结构体系的基本调查（即核查建筑图要素，结构竖向、平面、侧向布置，结构构件与支撑、连接要素）；②调查核实结构使用条件（即核查建筑结构荷载类型及荷载标准取值、建筑室内外使用环境、建筑用途改变史等）；③地基基础调查与检测（即调查与测定地基基础工作状态，如通过沉降观测资料和其不均匀沉降引起上部结构反应进行分析和判定）；④调查地基稳定性（即通过观察建筑物的不均匀沉降及建筑物周边有无开挖基坑等情况进行分析）；⑤调查上部结构受地基基础变形影响（通过调查基础与结构上部连接部位有无开裂情况和观测建筑物主体倾斜进行分析）；⑥建筑物主体倾斜观测（即通过测定建筑物顶部相对于底部或各层间上层相对于下层的水平位移与高差，分别计算整体或分层的倾斜度等）。

- （3）建筑材料性能检测分析

- ①回弹法或钻芯法检测混凝土强度；②钢筋力学性能检测（当结构出现明显缺陷或对材质存疑时）。

- （4）承重结构检查

- ①承重构件几何参数检查（即核查测定截面尺寸、层高、垂直度和轴线位置等）；②承重构件钢筋配置检测（即检测混凝土结构及构件中的钢筋间距、公称直径及保护层厚度）。

- （5）结构变形检测

- ①裂缝分布位置；②裂缝的走向、长度、宽度等；③楼板开洞处局部变形。

- （6）围护结构系统调查

- 调查屋面防水、吊顶、非承重内墙、外墙、门窗、地下防水、其他防护设施：①构造情况；②设施使用情况；③外观的损坏情况等。

- （7）管道系统调查

- 检查建筑物的管道系统有无因结构位移而产生变形、开裂的情况。

（三）结构建模验算

- 1.结构模型建立及计算

- （1）收集资料

- ①建筑图；②结构图；③工程地质勘察资料；④业主要求。

- （2）绘制模板图

- ①结构布置；②结构缝；③图面设置；④定位标注。

- （3）编制荷载计算书

- 按我司文件《单体结构设计流程（地上部分）》第一章：编制荷载计算书部分，编制荷载计算书。

- （4）模型的建立及计算

- ①选择电算软件盈建科；②选择电算参数（包括恒活荷载、荷载分项系数等）；③刚性模型计算（计算结构指标包括周期比、剪重比、刚度比、刚重比、位移比及偏心率、位移角、楼层承载力之比等）；④弹性模型计算（即计算构件配筋和截面、竖向构件轴压比及稳定性及构件的挠度、裂缝等）。

- 2.结构构件承载力计算和分析

- ①柱承载力的计算与分析；②梁承载力的计算与分析；③板承载力的计算与分析。

- 3.结构构件变形计算和分析

- ①梁的变形计算与分析；②板的变形计算与分析。

- 4.结构整体变形计算和分析

- 按刚性模型位移输出文件，对建筑物在风荷载作用下位移进行验算等。

- 5.结构整体稳定性计算和分析

- 按刚性模型位移输出文件，对建筑物在风荷载作用下位移进行验算等。

（四）结构可靠性评级

- 1.第一层次：构件安全性、使用性等级评定

- （1）上部承重结构（构件）安全性等级评定

- 包括上部承重结构（构件）承载能力、构造、变形、位移、裂缝或其他损伤等安全性评定。

- （2）上部承重结构（构件）使用性等级评定

- 包括上部承重结构（构件）变形、位移、裂缝宽度、缺陷等使用性评定。

- （3）围护系统承重部分（构件）安全性等级评定

- 包括围护系统承重部分（构件）承载能力、构造、变形、位移、裂缝宽度和其他损伤等安全性评定。

- （4）围护系统承重部分（构件）使用性等级评定

- 围护系统承重部分（构件）位移、非受力裂缝宽度、腐蚀等使用性评定。

- 2.第二层次：子单元安全性、使用性等级评定

- （1）地基基础（子单元）安全性、使用性等级评定

- （2）上部承重结构（子单元）安全性、使用性等级评定

- （3）围护系统（子单元）安全性、使用性等级评定

- 3.第三层次：鉴定单元安全性、使用性等级评定

- （1）鉴定单元安全性等级评定

- 根据其地基基础、上部承重结构和围护系统承重部分等的安全性等级，以及与整幢建筑有关的其他安全问题进行评定。

- （2）鉴定单元使用性等级评定

- 根据地基基础、上部承重结构和围护系统的安全性等级，以及与整幢建筑有关的其他使用功能问题进行评定。

- 4.民用建筑适修性评估

- 在民用建筑可靠性鉴定中，当委托方要求对CSU级和DSU级鉴定单元，或CSU级和DSU级子单元的处理提出建议时，宜对其适修性进行评估和提出具体建议。

3、检测鉴定工作的原则:按照现行有关的国家标准或行业标准规定的技术原则进行，并达到房屋安全鉴定的技术要求。

- 检测鉴定依据的主要规定、规范及标准

1、国家标准规范

（1）《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）；

（2）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

（3）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）；

（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

（5）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（6）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（7）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（8）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）；

（9）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）；

（10）《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2008）;

（11）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016版）；

（12）《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；

（13）《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）；

（14）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；

（15）《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）。

2、行业规范标准

（1）《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）；

（2）《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）；

（3）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（4）《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

（5）《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）；

（6）《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03：2007）；

（7）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJT13-71-2015）。

3、地方规范标准、政府规章

（1）《既有建筑物结构安全性检测鉴定技术标准》（DBJ/T 15-86-2011）；

（2）《广州市房屋安全鉴定操作技术规程》（DB44/T724-2010）；

（3）《广州市房屋安全管理规定》（广州市人民政府令【2019】第164号)。

4、相关其他资料

（1）甲方与乙方签订的房屋安全鉴定合同（协议）；

（2）甲方提供的相关技术资料（建筑图、结构图等）。

- 第四条  服务费

根据《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省定价目录（2015版）>的通知》等文件，广东省房屋安全鉴定收费不进入政府定价和政府指导价目录，实行市场调节价。参考广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（粤建检协〔2015〕8号），按照30元/m2收取。考虑到市场和现场房屋实际情况，并经双方甲、乙双方充分协商后，一致同意如下进行收费：

- 本合同鉴定部分采用总价包干形式，合同总价  XXX 元（大写： XXX），含东皋大道一横路7-1号楼危险性房屋鉴定XXX元、东皋大道一横路4号楼结构可靠性鉴定 XXX元、东皋大道一横路4号楼结构布置图修复XXX元、东皋大道一横路4号楼完损性鉴定XXX元。即参考广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（粤建检协〔2015〕8号）。

- 该鉴定合同总价包括但不限于：房屋建筑初始资料调查；基础承载力状况分析；承重结构构件变形、开裂、倾斜等勘查；非承重墙、屋面、楼地面变形、开裂、倾斜、渗漏等勘查；装修和水电设备损坏情况；房屋建筑的损坏情况、鉴定结论和处理建议、破损后构件的修复工作等一系列完成项目可靠性鉴定所需的所有工作。

- 第五条  双方权利和义务

（一）甲方权利

1、监督乙方按时完成现场检测工作和出具检测鉴定报告；

2、收到乙方鉴定报告后，如对鉴定报告有异议，在报告收到5天内向乙方书面提出。

（二）甲方义务

1、向乙方提交《房屋安全鉴定委托书》及以下资料（已提交的打“√”）：

（1）甲方身份证明材料（个人的提供房屋持有证明及身份证复印件并签字确认，单位的房屋提供持有证明、营业执照及法人身份证复印件并加盖单位公章）；

（2）房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议；

（3）房屋设计资料；

1）房屋结构设计竣工图；

2）房屋建筑设计竣工图；

3）房屋强、弱电设计竣工图；

4）房屋给、排水设计竣工图；

（4）施工过程的技术档案资料；

（5）房屋目前使用用途证明；

（6）房屋历史涉及改造、加固的说明材料。

（7）提供现场使用的380伏动力电及水管接口。

2、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定并出具不符合检测鉴定技术标准的房屋鉴定报告。

3、应提交乙方的资料超过规定期限3天以内，乙方按本合同第五条规定交付鉴定报告的时间顺延；甲方交付上述资料超过规定期限10天以上时，乙方有权重新确定提交鉴定报告的时间。

4、房屋鉴定期间甲方指定1名工作人员进行相关的协调与配合。

（三）乙方权利和义务

1、依照检测鉴定技术标准及与甲方协商一致检测鉴定方案进行现场检测鉴定；

2、依照检测鉴定技术标准收集并整理技术资料；

3、依照检测鉴定技术标准及现场检测鉴定数据对房屋进行全面分析，论证定性，作出综合判断；

4、经全面分析、论证定性、综合判断后出具《房屋鉴定报告书》一式4份；

5、按规定参加有关上级单位组织的鉴定报告审查，并根据审查结论负责对不超出合同约定范围的工作内容做必要调整补充；

6、依照规定《房屋鉴定报告书》不得对房屋的损伤的经济责任划分进行判断。

7、负责鉴定报告的质量；因弄虚作假等乙方原因导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符，应免收受损失部分的检测鉴定费，并承担相应的法律责任。

8、做好鉴定保密工作，所有鉴定资料、图片，未经甲方批准，不得透露给第三方单位或个人（法律另有规定除外），如乙方原因出现泄密事件，乙方承担由此产生的一切后果，甲方保留追诉权。

- 第六条、合同预估工期

1、甲、乙双方签订合同后，双方商定现场鉴定时间，乙方组织相关技术人员对合同约定的甲方房屋进行现场勘查检测；

2、乙方进场鉴定完成后         个工作日内出具相关鉴定报告；

3、房屋结构复杂、鉴定难度较大，在规定的时间内不能完成鉴定的，乙方应当向甲方说明情况，经甲方认可后，另行签定补充协议，并根据实际情况出具阶段性鉴定及勘探文件。

4、甲方要求乙方参加有关上级单位组织的鉴定报告审查的，应提前2个工作日通知乙方，乙方须根据甲方需要派员参加，以满足合同要求为限。

5、因甲方原因导致乙方不能连续性进行鉴定工作的，合同工期应予以顺延。

- 第七条、付款方式

1、甲、乙双方签订本合同后，甲方收到乙方开具的发票后15日内，甲方即支付合同暂定总价的  30  %给乙方，作为预付款，计人民币：        元；（大写）：       (人民币）。

2、甲方收到乙方提交的《房屋安全性鉴定报告》等成果资料并确认后，并在甲方收到乙方开具的发票后，甲方在15日内付清余款。

- 第八条、违约责任

1、乙方如未按合同工期提交《房屋鉴定报告》，从逾期之日起，乙方以本次合同暂定金额为基数，按逾期天数，以同期中国人民银行贷款利率为标准向甲方支付赔违约金。乙方逾期10个工作日以上，甲方有权解除本合同，另行聘请其他第三方负责乙方在本合同项下的工作，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应退还甲方已向乙方支付的费用。

2、甲方收到乙方提交的《房屋鉴定报告》并确认，且收到乙方开具的符合甲方要求的发票后，如未按期支付乙方检测鉴定费，从逾期之日起，甲方以本次合同未按期支付鉴定费金额为基数，按逾期天数，以同期中国人民银行贷款利率为标准向乙方支付违约金。

- 第九条、相关事宜

1、本合同执行过程中发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，如双方协商不成，可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

3、双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。

4、甲、乙双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，电话：             。乙方指定             为乙方项目联系人，电话：             。项目联系人负责本项目进行过程中的协调工作，以使本项目顺利进行。

5、本合同经甲、乙双方鉴字盖章即时生效。

6、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方盖章：广东省人民医院              乙方盖章：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行帐号：

签订时间：    年    月    日

廉洁诚信合同

项目名称：

甲方：

乙方：

廉洁诚信合同

为深入贯彻党的十八大精神，严格执行中纪委提出的“八项规定、六项禁令”，以创建廉洁诚信医院为契机，切实履行诚信承诺制度。按照党风廉政建设和工程建设、政府采购的有关要求，执行卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》和《广东省医药购销领域商业贿赂不良记录制度实施意见》等相关规定，经采购（信息、工程建设）单位：广东省人民医院（以下简称甲方）与医药用品经销（咨询）单位：

（以下简称乙方）协商，特订立此合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及甲方的有关廉政规定。

(二)严格执行双方签定的文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设、医药购销等相关管理规章制度。

(四)建立健全廉洁诚信制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方应当严格执行医药产品购销、工程、信息建设维护合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

(二)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方宣传费、开单费、回扣、提成、礼金、有价证券和贵重物品等。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方采购有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(四)严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

(五)甲方医务人员不得私自在诊室、病区接待乙方销售代表。

第三条  乙方义务

(一)进入医院的医药用品一律由医院相关职能科室统一管理，统一采供。乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

(二)乙方不得以任何理由给甲方及其工作人员促销费、开单费、提成、礼金、有价证券、贵重礼品等好处；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动；不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)乙方的新产品宣传推广工作，可通过医院相关职能科室同意后公开组织，不准乙方代表个人在科室及病区进行医药用品宣传和临床促销，干扰正常诊疗工作秩序。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，一经发现，甲方有权终止购销合同或采购资格，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

第五条  双方约定：本合同甲乙双方要认真执行、互相监督。采购、信息、工程建设单位所在地的纪检监察部门按职能负责，对合同履行情况进行监督检查，提出在本合同规定范围内的检查意见。甲方工作人员和乙方及其代理人在医药销售中有不良行为的，经查实列入不良记录的，对双方工作人员按章处理，对乙方产品采取限购、停购或者取消其进入医院资格。

第六条  本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

第七条  本合同一式三份，甲乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方：(盖章)                  乙方：(盖章)

法定代表人：                  法定代表人：

（或授权人）                  （或授权人）

2023 年   月   日