超声智能质控与导航软件采购项目需求

# 项目名称

项目名称：超声智能质控与导航软件

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置参数描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声智能质控与导航软件 | 详见配置参数部分 | 1套 |

# 详细配置参数

## 超声智能质控与导航

| 序号 | 名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声智能质控与导航软件 | - 所采购软件产品应具备基于人工智能模型的超声图像切面分类、质量分类、图像分割功能模块，具体描述及指标如下。 - 1、B超图像切面分类的人工智能模块，针对输入图像支持以下7类常见的切面检测分类： - （1）胸骨旁长轴2D - （2）胸骨旁二尖瓣短轴切面 - （3）胸骨旁乳头肌短轴2D切面 - （4）胸骨旁心尖短轴 - （5）心尖2C 二维 - （6）心尖3C 二维 - （7）剑突下IVC及M型 - 对上述7类切面的分类准确率不低于80%，并实时标注显示检测分类的结果。 - 人工智能模型的超声图像质量分类模块，将输入图像的质量分为不及格、及格和优秀三类，超声图像质量分类准确率不低于80%。 - 人工智能的图像分割模块，基于上述超声图像质量的分类结果，针对质量分类为及格和优秀的超声图像进行自动化的分割，并按照以下要求明确标注。 - 常见切面; - 标注要求. - 胸骨旁长轴2D; - 明确标注左心房、左心室、右心室和主动脉. - 胸骨旁二尖瓣短轴切面; - 明确标注二尖瓣、左心室和室间隔. - 胸骨旁乳头肌短轴2D切面; - 明确标注左心室和乳头肌形态. - 胸骨旁心尖短轴; - 明确标注左心室、室间隔. - 心尖2C 二维; - 明确标注左心室、左心房. - 心尖3C 二维; - 明确标注左心室. - 剑突下IVC及M型; - 明确标注下腔静脉近心端内径. - 根据需求提供调用软件处理心脏超声图像的接口，实现对心脏超声图像的切面分类、质量分类和切面分割，完成上述处理步骤之后应以视频形式显示或输出结果，包括单不限于mp4、avi、rmvb等格式。 |

# 项目工期

- 合同签订日起1个月。

# 集成技术及实施服务要求

- 项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

# 后续维护服务

- 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为12个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

- 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

# 合同款支付方式

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同项目验收通过后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，向乙方支付至合同总金额的100%。