附件1：容灾系统增加存储资源采购项目需求

一、项目名称与概述

1、项目名称：容灾系统增加存储资源采购项目（2024年）

2、项目概述：

采购人在中国移动南方基地数据中心机房租赁了一批硬件资源，用于信息系统的容灾环境部署。硬件资源包含10台超融合服务器组成计算和存储资源的集群环境；存储资源池包括14块1.92T SSD组成的全闪池、20块1.92T SSD和40块6T HDD组成的混闪池。因采购人信息系统数据量增长较快，容灾环境的存储池容量已达预警值，现通过增加硬盘的方式，对10台超融合服务器的存储池进行扩容。

其中有7台超融合服务器每台剩余4个硬盘槽位，每台服务器可增加4块6T HDD作为混闪盘；有3台超融合服务器每台剩余6个硬盘槽位，每台服务器可增加2块1.92T SSD作为全闪盘，4块6T HDD作为混闪盘。因此，本次存储资源扩容，将新增40块6T机械硬盘作为混闪盘，6块1.92T 固态硬盘作为全闪盘。

| 序号 | 名称 | 数量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混闪盘 | 详见3.1技术参数 | 40块 |
| 2 | 全闪盘 | 详见3.2技术参数 | 6块 |

二、项目采购清单

三、详细技术参数

3.1、混闪盘技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 提供不少于40块3.5寸、6T、7200转、SATA接口企业级机械硬盘 |
|  | 要求所提供机械硬盘能够与原有设备无缝兼容，若出现与原有超融合服务器设备无法兼容情况，报价人需无条件提供设备协助解决，确保正常使用，要求报价人提供承诺函并加盖公章 |
|  | 要求所提供硬盘支持热拔插，扩容时直接将硬盘加到服务器上即可与原有硬盘进行数据平衡，无需停机操作 |
|  | 要求所提供硬盘支持数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB，能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，当发生数据重建时，过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建 |
|  | 要求所提供硬盘能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移，当硬盘的坏道数过多，能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上 |
|  | 要求所提供硬盘能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，要求支持存储分卷功能，可以创建全固态硬盘分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建固态硬盘+机械硬盘分卷组成大容量存储池，满足采购人需求。 |
|  | 提供不少于三年的硬件质保服务 |
|  | 要求报价人对上述技术参数提供响应文件。 |

3.2、全闪盘技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 提供不少于6块2.5寸、1.92TB、SATA接口企业级固态硬盘 |
|  | 要求所提供固态硬盘能够与原有设备无缝兼容，若出现与原有超融合服务器设备无法兼容情况，报价人需无条件提供设备协助解决，确保正常使用，要求报价人提供承诺函并加盖公章 |
|  | 要求所提供硬盘支持热拔插，扩容时直接将硬盘加到服务器上即可与原有硬盘进行数据平衡，无需停机操作 |
|  | 要求所提供硬盘支持数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB，能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，当发生数据重建时，过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建 |
|  | 要求所提供硬盘能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移，当硬盘的坏道数过多，能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上 |
|  | 要求所提供硬盘能够兼容原有超融合服务器的超融合管理软件，要求支持存储分卷功能，可以创建全固态硬盘分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建固态硬盘+机械硬盘分卷组成大容量存储池，满足采购人需求。 |
|  | 要求提供不少于三年的硬件质保服务 |
|  | 要求报价人对上述技术参数提供响应文件 |

四、项目实施要求

为保证采购项目的顺利交付和稳定运行，需要报价人提供以下实施和安装服务：

- 需要提供一份详细的实施方案，要求在实施期间保障机房设备的正常运行；

2、负责本次采购项目设备安装调试工作，安装调试所需的材料及技术支持所需的任何费用均由报价人提供，项目不再支付任何额外的费用。

五、交货日期和项目工期

1、交货日期：支付合同首款后的10个工作内。

2、项目工期：交货后30天内。

六、验收

1、验收标准：按原厂家产品标准。

2、验收方式

1）、采购人在货物安装完成并能正常运转之日起15个工作日内组织验收。

2）、如有质量问题或包装破损严重的，采购人应在货到7个工作日内出具书面说明并交报价人处理，否则采购人有权拒收并要求赔偿。

3）、无论承运商为报价人所指定的其他方、或是报价人自身，采购人仅凭交货完成的有效证明和验收合格文件为准，报价人与承运商之间因货物运输引起的一切纠纷自行解决，与采购人无关。

七、保修服务

1、项目提供三年保修服务，保修期自验收合格之日起计算。

2、在维护期结束前，须由报价人和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3、超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

4、售后服务：提供厂家7*24小时维修服务。

5、响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

八、培训

1、报价人应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

2、报价人应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

九、合同付款方式

1、合同签订后，采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同总金额的30%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、合同所有设备（产品）运至采购人指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），报价人提供售后服务履约承诺函，且采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付至结算审核价的100%。