2024年工作服智能物联柜采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：2024年工作服智能物联柜采购项目。

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净衣发放柜 | 配置详见3.1.1净衣发放柜 | 4 |
| 2 | 污衣回收柜 | 配置详见3.1.2污衣回收柜 | 2 |
| 3 | 接口管理 | 配置详见3.1.3 接口管理 | 1 |

# 详细配置参数

## 3.1.1 净衣发放柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电单元 | AC220V。 |
| 2 | 存放方式 | 支持折叠平放，非卷曲或包扎方式。 |
| 3 | 柜体一体机 | 尺寸：≥8英寸 CPU： 核心数≥4核，主频≥1.8GHz GPU：Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩） 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3 内嵌高性能2D 加速硬件 多媒体：支持4K 10bits H265/H264 视频解码 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码，支持H.264，VP8 格式 视频后期处理器：支持反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 显示：支持 MIPI_DSI ， HDMI 2.0 输出，EDP 显示输出。 |
| 5 | 网络模式 | 支持有线、无线接入。 |
| 6 | 终端系统 | 支持安卓7.1及以上版本。 |
| 7 | 存储容量 | 单柜支持300件及以上工作服存储。 |
| 8 | 柜体尺寸 | 1350*1860*600mm（宽x高x深）±50mm |
| 9 | 设备强度 | 支持电控锁。 内建收发RFID天线。 |
| 10 | 表面要求 | 柜门透明或半透明设计。表面涂层厚度≥50um。具备抗菌处理，其中对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能有效抑制，抗菌率≥98%。耐霉菌性能≤II级。提供产品照片。 （提供第三方检测报告）。 |
| 11 | 内部结构 | 内部工作服折叠单列层叠存放，左右侧有防倒设计，每列都具有上下可调节层板，内含每列不低于3块可调节层板，可根据工服类型进行上下位置调节； 内置紫外线消毒装置。 内置温湿度感应。 内置通风装置。 |
| 12 | 柜体配套软件功能 | - 支持工号、密码验证模式。 - 支持密码修改、找回密码功能。 - 支持被服柜信息查询和展现。 - 支持自动记录工服数量及识别状态。 - 温湿度实时数据监测。 |

## 3.1.2 污衣回收柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电单元 | AC220V。 |
| 2 | 存储容量 | 存储衣服数量≥80件。 |
| 3 | 柜体尺寸 | 900*1780*580mm（宽x高x深）±50mm |
| 4 | 屏幕参数 | 大于等于8英寸显示屏幕 CPU： 核心数≥4核，主频≥1.8GHz GPU：Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩） 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3 内嵌高性能2D 加速硬件 多媒体：支持4K 10bits H265/H264 视频解码 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码，支持H.264，VP8 格式 视频后期处理器：支持反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 显示：支持 MIPI_DSI ， HDMI 2.0 输出，EDP 显示输出。 |
| 5 | 网络模式 | 支持有线、无线接入。 |
| 6 | 终端系统 | 支持安卓系统，安卓版本大于等于7.1 |
| 7 | 回收模块 | 支持RFID芯片，符合ISO18000-6C协议直接回收。 |
| 8 | 设备强度 | 支持电控锁。 内建收发RFID天线。 |
| 9 | 表面要求 | 表面涂层厚度≥50um。具备抗菌处理，其中对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能有效抑制，抗菌率≥98%。表面耐霉菌性能≤II级。（提供第三方检测报告）。 |
| 10 | 内部结构 | 开柜后脏工服袋可进行前后抽拉式收取。 |
| 11 | 柜体配套软件功能 | 工作服投入取物联柜时，根据其RFID标识自动更新柜内工作服数量及识别状态信息，支持设置存储阈值以实现相关预警功能。 |

备注：上述设备涵盖网络施工及所需耗材，施工范围为广东省人民医院范围（含分院、院外租赁办公区域），施工要求按照医院相关部门规定执行。

## 3.1.3 接口管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口管理 | 与医院现有工作服管理系统对接，实现工作服领用、回收、人员信息、预警等信息的统一管理。 |

# 项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在14个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的2个月内完成设备到货、实施及上线。

- 设备运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 后续维护服务

- 项目从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及硬件配套软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

- 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的5%。

# 合同款支付方式

(一) 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二) 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

(三) 项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同非硬件部分金额的70%。