汇聚机房及办公场所新增监控摄像头项目

（2024年）需求书

# 项目名称

项目名称：汇聚机房及办公场所新增监控摄像头项目（2024年）

# 项目概述

广东省人民医院需要为11个汇聚机房和3个办公场所新增监控摄像头，满足医院全方位监视相关场所的需求。同时，新安装的监控摄像头需要支持接入现有的硬盘录像机。

# 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 详见4.1 | 23个 |
| 2 | 监控摄像头安装服务 | 详见4.2 | 1项 |

# 详细技术参数

## 4.1 监控摄像头

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 1/2.7'' 不低于200万像素CMOS图像 |
| 2 | 图像分辨率 | 不低于1920 × 1080 |
| 3 | 调节角度 | 支持水平调节角度：0°~360° 支持垂直调节角度不低于0°~75° |
| 4 | 电动变焦镜头 | 焦距范围不低于3.5-12mm |
| 5 | 最低照度彩色 | 0.005Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)黑白：0.0025Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)0lux（红外开启）； |
| 6 | 移动侦测 | 能够自动检测并响应摄像头视野范围内的物体移动 |
| 7 | 电源 | 支持DC12V，PoE(IEEE 802.3af)； |
| 8 | 音频 | 要求至少具备1个内置麦克风 |
| 9 | 接入协议 | 支持GB/T 28181(2011，2016协议规格),GA/T 1400 |
| 10 | 补光距离 | 支持补光距离不低于30 m |
| 11 | 视频编码 | 支持H.265/H.264/MJPEG |

## 4.2 监控摄像头安装服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装服务 | 1、本次新增摄像头的场所为院内11个机房和3个办公场所 2、完成摄像头安装所须的其他材料和辅材则由供应商承担 3、用于本项目的线材质量符合相关质量及安全标准要求。 |

# 项目实施要求

为保证采购项目的顺利交付和设备的稳定运行，需要供应商提供以下实施和安装服务：

1、供应商在实施过程中涉及的所有费用均已包含在采购费用中，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。

2、供应商负责合同内设备的安装调试

3、供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作

4、供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 交货日期和项目工期

1、供应商须在院方支付合同首款后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

2、交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

3、供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

4、交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。

5、项目工期：交货后30天内。

# 保修要求

1、项目提供三年保修服务，保修期自验收合格之日起计算。

2、在维护期结束前，须由供应商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3、超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

4、响应时间、方式：4小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。